1차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항 - 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다, - 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요 - 교육생번호_이름_교과목_ N차시.pdf ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1차시.pdf - 답은 캡쳐를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다. - 마감 기한은 문제가 나간 주 일요일 23:59까지입니다.

컴퓨터의 부팅 과정을 나열하고 각 과정에 대해 작성하시오.

1. 전원 인가(Power On)

  - 컴퓨터의 전원 버튼을 누르면 메인보드에 전원이 공급되면서 부팅 과정이 시작됩니다. 메인보드의 BIOS(Basic Input/Output System) 칩에 저장된 펌웨어가 실행됩니다.

2. POST(Power-On Self-Test) 실행

  - BIOS는 컴퓨터의 주요 하드웨어 구성요소(CPU, 메모리, 그래픽카드 등)들을 점검하는 POST를 실행합니다. 이상이 없으면 짧은 비프음을 내고 다음 단계로 진행합니다.

3. BIOS 설정 로드

  - POST를 통과하면 BIOS는 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)에 저장된 설정값을 읽어옵니다. 여기에는 부팅 순서, 시간, 하드 디스크 정보 등이 포함됩니다.

4. 부트 로더(Boot Loader) 실행

  - BIOS는 설정된 부팅 순서에 따라 부팅 가능한 장치(하드디스크, USB, CD-ROM 등)를 찾아 부트 로더를 실행합니다. 부트 로더는 운영체제 커널을 메모리에 적재하고 제어권을 넘기는 역할을 합니다.

5. 운영체제 커널 로드

  - 부트 로더는 하드디스크에서 운영체제 커널을 찾아 메모리에 적재합니다. 커널은 운영체제의 핵심 부분으로, 하드웨어를 제어하고 시스템 자원을 관리합니다.

6. 초기 프로세스 실행

  - 커널은 시스템 초기화를 마치고 init(리눅스) 또는 smss.exe(윈도우) 같은 첫 번째 프로세스를 실행합니다. 이 프로세스는 운영체제의 나머지 부분을 로드하고 실행합니다.

7. 사용자 인터페이스 실행

사용자 인터페이스(데스크톱 환경, 로그인 화면 등)가 실행되어 사용자가 컴퓨터를 사용할 수 있게 됩니다.

노트북 PC는 어떤 구성품으로 이루어져 있는지 작성하시오.

- CPU (Central Processing Unit):

컴퓨터의 두뇌 역할을 하며, 명령을 처리하고 프로그램을 실행합니다.

2. RAM (Random Access Memory):

시스템의 임시 저장공간으로, 프로그램이 실행되는 동안 필요한 데이터를 저장하여 빠르게 접근할 수 있게 합니다.

3. 스토리지 (Storage):

데이터를 영구적으로 저장하는 장치입니다. 일반적으로 HDD (Hard Disk Drive) 또는 SSD (Solid State Drive) 형태로 제공됩니다.

4.  GPU (Graphics Processing Unit):

그래픽과 비디오 렌더링을 담당하는 장치로, 주로 게임이나 그래픽 작업에서 중요합니다. 통합 GPU와 독립형 GPU가 있습니다.

5.  디스플레이 (Display):

사용자와 컴퓨터 간의 시각적 인터페이스를 제공하는 화면입니다. 대부분 LCD 또는 LED 기술이 사용되며, IPS나 OLED 등의 고급 디스플레이 기술도 있습니다.

6.  배터리 (Battery):

노트북을 전원에 연결하지 않고 이동 중에도 사용할 수 있도록 하는 에너지 공급원입니다. 리튬 이온 배터리가 주로 사용됩니다.

7.  마더보드 (Motherboard):

모든 구성품을 연결하는 중앙 회로 기판으로, CPU, RAM, 저장 장치, GPU 등 다양한 부품들이 연결됩니다.

8.  키보드 (Keyboard):

사용자가 입력할 수 있는 장치로, 물리적 키보드와 터치스크린을 포함할 수 있습니다.

9.  마우스 (Mouse):

커서를 움직이는 입력 장치입니다.

10.  터치패드 (Touchpad):

마우스처럼 사용자가 손끝으로 화면을 제어할 수 있게 하는 입력 장치입니다.

11.  웹캠 (Webcam):

비디오 통화나 촬영을 위한 카메라 장치입니다.

12.  스피커 (Speakers):

사운드를 출력하는 장치로, 음악이나 비디오의 소리를 재생합니다.

13.  포트 및 연결 단자 (Ports & Connectivity):

USB 포트, HDMI 포트, 오디오 잭, SD 카드 슬롯 등 외부 장치와 연결을 위한 다양한 포트들이 있습니다.

14.  LAN, Wi-Fi 및 블루투스 모듈:

유선 및 무선 인터넷(Wi-Fi) 연결과 블루투스 장치 연결을 위한 모듈입니다.

노트북 PC중에서 입력장치와 출력장치를 구분하여 작성하시오.

- 입력장치: 키보드, 터치패드, 마우스, 웹캠,  USB포트 등

- 출력장치 : 디스플레이, 프린터, 스피커, HDMI, USB포트 등

운영체제의 역할과 운영체제의 주요 구성요소에 대해 작성하시오.

1. 커널(Kernel)

역할: 운영체제의 핵심으로, 하드웨어와 소프트웨어 간의 직접적인 상호작용을 관리합니다. 커널은 시스템의 자원(메모리, CPU, 디스크 등)을 관리하며, 하드웨어와 애플리케이션 간의 요청을 처리합니다.

주요 기능은 프로세스 관리, 메모리 관리, 디스크 관리, 장치 드라이버입니다.

2. 프로세스 관리(Process Management)

역할: 시스템에서 실행되는 프로세스를 생성, 관리, 종료하는 역할을 합니다. 각 프로세스는 메모리와 CPU 자원을 필요로 하므로, 이를 적절히 분배하고 우선순위를 매기는 기능이 중요합니다.

3. 메모리 관리(Memory Management)

역할: 컴퓨터의 물리적 메모리(RAM)와 가상 메모리를 관리하여, 실행 중인 프로그램들이 충돌 없이 원활하게 작동할 수 있도록 합니다.

주요 기능은 메모리 할당, 가상 메모리, 메모리 보호(각각 프로세스 메모리 분리) 등입니다.

4. 파일 시스템 관리(File System Management)

역할: 데이터의 저장, 관리, 검색을 담당하며, 데이터가 하드 드라이브나 SSD와 같은 저장 매체에 어떻게 조직되고 액세스되는지 규정합니다.

세부 기능은 파일 저장 및 검색, 디렉토리 구조 관리, 저장 장치 관리등입니다.

5. 입출력 관리(Input/Output Management)

역할: 사용자와 시스템 간의 데이터를 입력하고 출력하는 작업을 담당합니다. 하드웨어 장치(마우스, 키보드, 프린터 등)와의 상호작용을 제어합니다.

6. 사용자 인터페이스(User Interface)

역할: 사용자가 컴퓨터 시스템과 상호작용할 수 있는 방법을 제공합니다. 운영체제는 사용자와 시스템 간의 소통을 쉽게 하기 위한 인터페이스를 제공합니다.

세부 기능은 CLI(예: 리눅스의 쉘), 그래픽 사용자 인터페이스 (GUI), 입력 및 출력 장치 관리등 입니다.

7. 보안(Security)

역할: 시스템 자원을 보호하고, 불법적인 접근이나 악성 소프트웨어로부터 시스템을 안전하게 유지하는 역할을 합니다.

세부 기능은 사용자 인증, 파일권한관리, 암호화 및 방화벽 등입니다.

8. 네트워크 관리(Network Management)

역할: 네트워크 연결을 통해 여러 시스템이 통신할 수 있도록 지원하며, 네트워크 자원과 데이터를 관리합니다.

세부 기능은 네트워크 연결설정, 프로토콜관리, 네트워크 보안등입니다.

9. 시스템 성능 및 모니터링(System Performance and Monitoring)

역할: 시스템의 성능을 감시하고 최적화합니다. 이를 통해 시스템이 효율적으로 동작할 수 있도록 관리합니다.

세부 기능은 리소스 모니터링, 성능 튜닝, 로그관리입니다.

리눅스의 명령어중에서 자신이 생각하기에 가장 자주 사용될 것 같은 명령어 10가지를 직접 실행하고 스크린샷을 첨부하시오.

- ls

설명: 디렉토리 내 파일과 폴더 목록을 표시합니다.

예시: ls -l (상세 목록), ls -a (숨겨진 파일 포함)

- cd

설명: 디렉토리 간 이동.

예시: cd /home/user (지정된 디렉토리로 이동), cd .. (상위 디렉토리로 이동)

- cp

설명: 파일 또는 디렉토리를 복사합니다.

예시: cp source.txt destination.txt

4. mv

설명: 파일 또는 디렉토리를 이동하거나 이름을 바꿉니다.

예시: mv oldname.txt newname.txt

5. rm

설명: 파일이나 디렉토리를 삭제합니다.

예시: rm file.txt (파일 삭제), rm -r dir_name (디렉토리와 그 안의 내용 삭제)

6. touch

설명: 새 파일을 생성하거나 기존 파일의 타임스탬프를 업데이트합니다.

예시: touch newfile.txt

7. ps

설명: 현재 실행 중인 프로세스를 표시합니다.

예시: ps aux (모든 프로세스 표시), ps -ef (프로세스 트리 형태로 표시)

8. top

설명: 시스템의 리소스 사용 현황(프로세스, 메모리, CPU 사용량 등)을 실시간으로 모니터링합니다.

예시: top

9. chmod

설명: 파일 또는 디렉토리의 권한을 변경합니다.

예시: chmod 755 file.sh (소유자는 읽기/쓰기/실행, 그룹과 다른 사용자에게는 읽기/실행 권한 부여)

10.  man

설명: 명령어에 대한 매뉴얼 페이지를 표시합니다.

예시: man ls (ls 명령어에 대한 매뉴얼 페이지 열기)