| 7차시 | 이미지 생성형 AI | 총 2문제 | 연습: □ | 과제: ☑ | 평가: □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡쳐해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 다음 두 모델의 차이점을 두 가지 이상 작성하세요.

- Vanilla GAN

- DCGAN

정답:

Vanilla GAN은 Fully Connected Layer 기반이지만, DCGAN은 Convolution/Transposed Convolution 기반이다.
Vanilla GAN은 이미지의 공간적 구조를 잘 보존하지 못하지만, DCGAN은 CNN 특성 덕분에 고해상도 이미지 생성이 가능하다.

문제 2) Pix2Pix가 일반적인 GAN과 가장 크게 다른 점은?

- Noise를 입력으로 받지 않는다

- Discriminator가 Patch 단위로 판별한다

- Pair 이미지(입력-정답)를 필요로 한다

- Fully Connected Layer를 사용한다

정답: 3

| 8차시 | 이미지 캡셔닝 | 총 2문제 | 연습: □ | 과제: ☑ | 평가: □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡쳐해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 이미지 캡셔닝에서 CNN과 LSTM이 각각 담당하는 역할을 한 줄로 설명하시오.

정답: CNN은 이미지로부터 시각적 특징을 추출하고, LSTM은 그 특징을 기반으로 단어 시퀀스를 생성한다.

문제 2) 이미지 캡셔닝에서 단어 사전(vocabulary) 를 너무 크게 설정했을 때 발생하는 단점 2가지를 쓰시오.

정답 :

모델 파라미터 증가 → 학습 비용 증가

드문 단어 증가 → 데이터 sparsity 심화
학습 안정성 저하, 문장 품질 하락 가능

| 9차시 | 3D 텐더링 | 총 2문제 | 연습: □ | 과제: ☑ | 평가: □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡쳐해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) Volume Rendering에서 물체 표면처럼 “밀도가 높은 영역”이 최종 픽셀 색에 강하게 기여하는 이유를 간단히 설명하시오.

정답:

밀도(σ)가 높은 영역은 광선을 강하게 흡수하거나 색을 강하게 반영하기 때문에 누적 색에 주요하게 기여한다.

반대로 밀도가 낮은 영역은 거의 영향을 주지 않는다.

문제 2) NeRF에서 ‘5D 입력’을 사용하는 이유를 간단히 설명하시오.

정답:

3D 위치뿐 아니라 카메라가 바라보는 방향까지 고려해야 물체 표면의 시점 방향 의존적 특성(반사, 색 변화 등)을 모델링할 수 있기 때문이다.

| 10차시 | 설명 가능한 AI(XAI) | 총 2문제 | 연습: □ | 과제: ☑ | 평가: □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡쳐해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 아래 두 기법의 차이를 한 줄로 서술하시오.

- CAM(Class Activation Map)

- Grad-CAM

정답:

CAM: GAP(Global Average Pooling) 기반 구조에서만 적용 가능(구조 제약 O)

Grad-CAM: 마지막 Conv layer의 gradient 기반으로 작동하여 모든 CNN 모델에 적용 가능(제약 X)

문제 2) 아래 설명이 의미하는 XAI 기법을 쓰시오.

“ReLU의 gradient가 0인 구간에서도 기여도를 정상적으로 추적할 수 있으며, baseline 대비 출력 차이를 기반으로 기여도를 계산한다.”

정답: DeepLIFT

| 11차시 | 의료영상 분석 | 총 2문제 | 연습: □ | 과제: ☑ | 평가: □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 프로그램 작성 문제는 코드와 실행 결과 화면을 캡쳐해 답란에 붙여넣어주세요.

문제 1) 폐암 X-ray 검출 모델을 만들었더니 Accuracy가 98%가 나왔다.
 하지만 실제로 폐암 환자는 전체 데이터의 2%뿐이었다.

이 모델의 성능을 정확하게 판단하기 위해 우선적으로 확인해야 할 평가지표는 무엇이며, 그 이유는?

정답: Recall

이유: 폐암처럼 양성 클래스 비율이 극단적으로 낮은 불균형 데이터에서는 Accuracy가 의미가 없다.

중요한 것은 실제 환자를 얼마나 놓치지 않고 검출했는가, 즉 Recall이다.

문제 2) 다음 중 DICOM 파일 구조에서 파일 시작부의 특징을 올바르게 설명한 것은?

A. “META” 라는 문자열이 포함됨

B. 128 byte preamble 이후 “DICM” 문자열이 온다

C. 데이터는 모두 JSON 형식으로 저장됨

D. 영상 데이터는 태그 없이 바로 저장됨

정답: C